| ДИСЦИПЛИНА | Программирование корпоративных индустриальных систем |
| --- | --- |
| ИНСТИТУТ | Институт перспективных технологий и индустриального программирования |
| КАФЕДРА | Кафедра индустриального программирования |
| ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА | Практическое занятие |
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | Макиевский Станислав Евгеньевич |
| СЕМЕСТР | 2 семестр, 2025-2026 гг. |

Практическая работа №11.

Описание задания

Вы переходите от общей доменной модели и диаграмм поведения к проектированию структуры программного решения в виде библиотек классов. Цель практики состоит в том, чтобы заранее зафиксировать модульность, границы ответственности и правила зависимостей, чтобы реализация не превратилась в монолитный «комок» кода, который невозможно тестировать и сопровождать. Вы моделируете структуру библиотек так, чтобы она поддерживала расширение функциональности, изоляцию инфраструктуры, стабильность контрактов и повторное использование доменной логики.

В рамках сквозного кейса система ТОиР должна иметь четко выделенные области, например домен, прикладная логика, контракты, инфраструктура, интеграции, и представление. Вы должны показать, что структура библиотек следует выбранной архитектуре, не нарушает принципов зависимости и поддерживает трассируемость требований до кода.

Цели

- Освоить проектирование модульной структуры решения в виде библиотек и пакетов.

- Научиться задавать правила зависимостей, исключающие циклы и утечки инфраструктуры в домен.

- Сформировать UML модели структуры библиотек и ключевых классов, пригодные для реализации.

- Подготовить стандарты именования, контрактов и тестируемости библиотек.

Требования к результату

Вы сдаете UML диаграмму пакетов для библиотек, UML диаграммы классов для ключевых пакетов, описание публичных контрактов библиотек, правила зависимостей, а также перечень тестов и критериев качества, применимых к структуре решения.

Реализуемые задачи

- Определение перечня библиотек и их назначения

- Сформируйте список библиотек, например Domain, Application, Contracts, Infrastructure, Integration, Presentation, Shared.

- Для каждой библиотеки укажите ответственность, границы и что запрещено размещать внутри.

- Определите, какие библиотеки должны быть независимыми от конкретной СУБД и сетевого стека.

- Правила зависимостей между библиотеками

- Опишите допустимые направления зависимостей, исключив циклы.

- Зафиксируйте правило, что домен не зависит от инфраструктуры.

- Определите, где находятся интерфейсы, а где реализации, и почему это важно.

- UML диаграмма пакетов структуры библиотек

- Постройте диаграмму пакетов, где показаны библиотеки, подпакеты и зависимости.

- Укажите, какие зависимости являются compile time, а какие являются runtime через DI.

- Проверьте, что пакетная структура соответствует ранее выбранной компонентной модели.

- UML диаграммы классов для библиотеки Domain

- Выделите сущности, value objects, агрегаты, доменные события и инварианты.

- Покажите ключевые связи и ограничения, которые обеспечивают целостность.

- Укажите, какие элементы должны быть неизменяемыми и почему.

- UML диаграммы классов для библиотеки Application

- Определите сервисы прикладного уровня, команды, запросы и обработчики.

- Зафиксируйте входные и выходные DTO, контракты ошибок и правила валидации.

- Определите места, где возникает транзакционность и единицы работы.

- Описание публичных контрактов библиотек

- Опишите, какие типы являются частью публичного API каждой библиотеки.

- Задайте правило, какие изменения считаются ломающими, и как оформляется новая версия.

- Опишите требования к документации публичных контрактов.

- Тестируемость и изоляция зависимостей

- Определите, какие части Domain покрываются модульными тестами, и какие инварианты обязательны.

- Опишите, как изолируется инфраструктура, и какие интерфейсы для этого нужны.

- Определите минимальный набор интеграционных тестов для проверки связки Application и Infrastructure.

- Шаблон структуры репозитория и правила именования

- Опишите дерево каталогов и расположение документации, схем, миграций и тестов.

- Зафиксируйте единые правила именования проектов, пространств имен и классов.

- Определите правило, где хранить диаграммы UML и как связывать их с кодом.

- План сопровождения структуры библиотек

- Опишите, как добавлять новые модули и не ломать зависимости.

- Опишите процесс ревью архитектуры при появлении новых интеграций и функций.

- Определите критерии, когда библиотеку нужно выделять отдельно, а когда это преждевременно.

- Итоговый пакет результатов для защиты

- Соберите диаграммы пакетов, диаграммы классов, правила зависимостей и описание контрактов.

- Добавьте чек лист проверки модульности и правил зависимости.

- Подготовьте краткую инструкцию, как по вашему пакету начать реализацию решения.

Критерии приемки результата

Работа принята, если структура библиотек логична, зависимости не цикличны, домен изолирован от инфраструктуры, публичные контракты определены, тестируемость предусмотрена, а UML модели пригодны для прямой реализации.